ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ

MW 5000 – MW 15000

12B/24B

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Лебедка электромеханическая «Master Winch» с питанием от бортовых аккумулятора и генератора предназначена для вытаскивания застрявшего автомобиля и преодоления препятствий, аварийной эвакуации и спецтехники Лебедка обеспечивает электромеханическую намотку троса, а также ручную выдачу троса. Управление осуществляется ручкой переключения передач ( РП ) .

1.2. Лебедка имеет механический тормоз, который срабатывает автоматически при выключении электродвигателя, обеспечивая торможение барабана с усилием страгивания не менее 1500 кгс. Тормоз действует при включенной передаче.

1.3. Лебедка предназначена для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 45 °С.

1.4. Лебедка может устанавливаться на автомобили как российских, так и зарубежных производителей на специальном кронштейне.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания, В	12±2 или 24±

Тип редуктора	трёхступенчатый планетарный

Режим работы	повторно-кратковременный

Потребляемый ток:

- режим выдачи или намотки троса без нагрузки, не более, А	80

- при тяговом усилии 2000 кг, не более, А*	200

- при тяговом усилии 4000 кг, не более, А*	350

Разрывное усилие каната диаметром 8,6 мм, кгс	5000

Длина каната на барабане, не менее, м	28

Максимальное тяговое усилие, не менее,кгс* 2268/2722/3617/3855/4069/4310/4530/4982/5443/6804 в зависит от модели

Скорость протяжки троса без нагрузки, не менее, м/мин*	5

Скорость намотки троса при нагрузке 2000 кгс, не менее, м/мин*	2,3

* Параметры при напряжении 12 В/24В

Положение Руки Переключения:

- Передача включена	Стрелка РП направлена к ENGAGED

- Передача выключена	Стрелка РП направлена к FREE SPOOL

Применяемая смазка: Литьевая термостойкая кг	0,15...0,20

Торможение барабана:	механическое

Габариты лебедки, мм	165х218х540

Длина кабеля пульта дистанционного управления, м	3,3

Масса лебедки с тросом, не более, кг	от 30 до 46

Масса всего комплекса лебедки, не более, кг                                                   от 35 до 50

3. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Перед началом эксплуатации лебедки необходимо внимательно изучить 3 раздел паспорта.

3.2. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности крепления кронштейна к автомобилю и лебедки на кронштейне.

3.3. При размотанном тросе не допускается оставлять на барабане менее ПЯТИ витков троса (имеется красная метка)

3.4. Не допускается выполнять строповочные работы при работающем

электродвигателе.

3.5. Работать с тросом необходимо в брезентовых рукавицах или перчатках.

3.6. Во избежание травм при намотке троса на барабан не подправлять витки руками.

3.7. Необходимо контролировать укладку и состояние троса. Трос должен укладываться плотно - виток к витку по всей длине барабана. Разрывы проволок в прядях, перегибы, узлы и сдавливания троса не допускаются.

3.8. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатировать лебедку с поврежденным тросом.

3.9. При работе лебедки с нагрузкой на трос рекомендуется положить мягкий предмет (куртку, спальник и т.п.), чтобы в случае обрыва троса погасить его разлет.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться рядом с натянутым тросом, а также перешагивать через натянутый трос.

3.10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать трос лебедки в качестве буксировочного, это

приводит к выходу из строя лебедки.

3.11. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ находиться перед перемещаемым автомобилем.

Необходимо находиться или в кабине автомобиля или сбоку вне колеи автомобиля.

3.12. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатировать лебедку под водой.

4. ПОДГОТОВКА ЛЕБЕДКИ К РАБОТЕ.

4.1. Установить кронштейн на автомобиль.

4.2. Установить лебедку на кронштейн.

4.3. .Короткий красный провод соединяется с красным выходом  на моторе.

4.4. Короткий черный провод с желтой отметкой соединяется с желтым выходом  на моторе.

4.5. Тонкий черный провод  соединяется с нижним выходом   на моторе.

4.6. Длинный черный провод  1,8 м: один конец – к нижнему выходу  на моторе, другой  конец – к минусу аккумулятора.

4.7. Длинный красный провод  – соединяется с плюсом аккумулятора

4.8. Подключить пульт дистанционного управления к блоку управления электродвигателя.

4.9. Проверить работу электродвигателя при положении РП - "Выключено"  ( FREE SPOOL ). Нажать на кнопку "Намотка"( IN ) или "Размотка" ( OUT ) - электродвигатель должен работать. Электродвигатель лебедки отключается при отпускании кнопки.

Положение РП - "Включено". ( ENGAGED )

При нажатии на кнопку "Намотка" ( IN ) барабан должен вращаться против часовой стрелки со стороны редуктора.

При нажатии на кнопку "Размотка"( OUT )  барабан должен вращаться по часовой стрелке со стороны редуктора.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1. Размотать полностью трос с барабана лебедки (рекомендуется трос разматывать вручную, выключив передачу). Включить передачу, и плотно, виток к витку намотать трос на барабан.

Если используется вся длина троса, то необходимо оставить на барабане

не менее ПЯТИ витков троса.

5.2. Запустить двигатель автомобиля и установить средние обороты.

5.3. После надежного закрепления троса за выбранный на местности «якорь» включить режим «Намотка» ( IN ) и приступить к вытягиванию автомобиля.

5.4. После двух полных протяжек троса под нагрузкой или при нагреве электродвигателя более 100°С необходимо сделать перерыв в работе лебедки на 25-30 мин для подзарядки аккумулятора и охлаждения электродвигателя.

5.5. По окончании работы отключить силовой кабель от клеммы "+" аккумулятора.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. Упакованные лебедки должны храниться в закрытом помещении при температуре до плюс 45°С и при отсутствии в окружающем воздухе паров кислот, щелочи и других агрессивных веществ.

6.2. Транспортирование упакованных лебедок производится любым видом транспорта при обеспечении защиты от механических повреждений и от воздействия атмосферных осадков.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий и правил хранения и эксплуатации изложенных в разделах 3-6 Паспорта.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийная наработка лебедки - 1500 м протяжки троса в течение гарантийного срока эксплуатации.

9. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Лебедка, шт.	1

Пульт дистанционного управления, шт.	1

Блок управления                                                               1

Кабель силовой, шт.	2

Паспорт, шт.	1

Направляющие ролики                                                    1