club4x4.club

Инструкция по установке ограничителей хода сжатия задней подвески на автомобиль

Шевроле-Нива, Нива

Ограничители хода сжатия задней подвески устанавливаются на а/м Нива, Шевроле Нива при лифтовке а/м на 40 – 60 мм.

Для установки ограничителей хода сжатия следует просверлить отверстия диаметром 11мм в центре каждой из нижних чашек задних пружин. После этого пружину, с неприкрученным ограничителем внутри нее, следует завести на место. Окончательно закреплять ограничитель нужно после установки пружины. Такой порядок монтажа рекомендован по причине затруднительного монтажа пружины поверх установленного ограничителя.